| 奉贤区市政（公路）工程优质结构检查评分表（目测观感） 表1-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桥梁和高架道路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  | 检查部位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位： |  |  |  |  |  |  | 检查人员（签名）： |  |  |  |  |  |  | 检查日期： |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 否决项目 |  |  | 扣分项目 |  |  |  |  | 扣分标准 |  | 检查及扣分情况 |  |  | 应得分 | 实得分 |
| 1 |  | 露筋 | 1） 主筋外露 2） 非主筋外露超过6处 |  |  | 露筋1～6处 |  |  |  |  | 0.5～3 |  |  |  |  | 35 |  |
|  |  | 蜂窝孔洞夹渣 | 蜂窝、孔洞、夹渣累计超过6处 |  |  | 蜂窝、孔洞、夹渣1～6处 |  |  |  |  | 0.5～3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 裂缝 | 1）裂缝超过10处； 2）设计不允许有裂缝的结构出现裂缝或裂缝宽度超过设计要求 |  |  | 裂缝1～10处 |  |  |  |  | 0.5～3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 混凝土结构 | 外形缺陷 | 外形缺陷超过10处 |  |  | 缺棱掉角、线角不直等缺陷1～10处 |  |  |  |  | 0.5～3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 外表缺陷 | 外表缺陷超过10处 |  |  | 麻面、掉皮、起砂等缺陷1～10处 |  |  |  |  | 0.5～3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 尺寸偏差与偏位 | 明显尺寸与偏位缺陷超过6处 |  |  | 明显尺寸不准、偏位等缺陷1～6处 |  |  |  |  | 0.5～3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 修补 | 每1000m2，超过5处，或批嵌面一处超过1m2，或剁凿、打磨面一处超过2m |  |  | 批嵌面积大于200cm2或打磨面积大于600cm2的缺陷1～10处 |  |  |  |  | 0.5～3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 钢结构 | 焊缝缺陷 | 1） 焊缝缺陷超过6处； 2） 重要焊缝有裂纹、烧穿、严重咬肉等缺陷 |  |  | 焊缝有溢流、夹渣、咬肉、气孔等1～6处 |  |  |  |  | 0.5～3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 涂装缺陷 | 涂装缺陷超过10处 |  |  | 涂装涂刷不均匀、有皱纹、流滴、缺漏、剥落返修等缺陷1～10处 |  |  |  |  | 0.5～3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 防撞墙变形缝 | 结构表面的非结构性裂缝，单侧每1000m，超过5处；设计不允许有裂缝的结构出现裂缝或裂缝宽度超过设计要求 |  |  | 防撞墙变形缝嵌夹渣、漏嵌，宽度超标等缺陷1～10处 |  |  |  |  | 0.5～3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 梁底标高及梁缝 | 相邻梁底高差偏大(边梁除外)，梁缝间隙不均匀等缺陷累计超过10处 |  |  | 相邻梁底高差偏大(边梁除外)，梁缝间隙不均匀等缺陷1～10处 |  |  |  |  | 0.5～3 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 | 支座 | 1）支座铁件锈蚀超过6处； 2）支座与梁体脱空； |  |  | 支座铁件锈蚀1～6处 |  |  |  |  | 0.5～3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 进水格栅 | 进水格栅位置不正超过10处 |  |  | 进水格栅位置不正1～10处 |  |  |  |  | 0.5～3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土铺装层 | 混凝土铺装层疏松起壳超过6处 |  |  | 桥面混凝土铺装层疏松起壳1～6处 |  |  |  |  | 0.5～3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 工程特色 |  | 1、工作量50000万元以上的工程，每增加1千万元加0.2分，最高不超过1分； 2、跨越金汇港的工程，得1分； 3、采用建筑新技术且取得成效，经评审认定，每一项得0.5分，最高不超过1分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |

| 奉贤区市政（公路）工程优质结构检查评分表（目测观感） 表1-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  |  | 检查部位： |  |  |  |  |  |
| 施工单位： |  |  |  |  | 检查人员（签名）： |  |  | 检查日期： |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 否决项目 |  | 扣分项目 |  | 扣分标准 | 检查及扣分情况 | 应得分 | 实得分 |
| 1 |  | 露筋 | 1）主筋外露； 2）非主筋外露﹥6处 |  | 非主筋外露1～6处 |  | 0.5～4 |  | 35 |  |
|  |  | 蜂窝 | 蜂窝超过6处 |  | 蜂窝1～6处 |  | 0.5～4 |  |  |  |
|  |  | 孔洞 | 1）孔洞﹥3处 2）任一处孔洞深度超过截面尺寸1/3 |  | 孔洞1～3处 |  | 0.5～4 |  |  |  |
|  |  | 缝隙、夹渣 | 缝隙、夹渣层超过3处 |  | 缝隙、夹渣1～3处 |  | 0.5～4 |  |  |  |
|  | 混凝土 | 裂缝 | 1）裂缝﹥6处 2）出现设计不允许的结构裂缝或裂缝宽度超过设计要示 |  | 裂缝1～6处 |  | 0.5～4 |  |  |  |
|  |  | 外形缺陷 | 1）缺陷﹥10处 2）混凝土地坪存在明显平整度不足的缺陷＞3 |  | 缺棱掉角、线角不直等缺陷1～10处 |  | 0.5～4 |  |  |  |
|  |  | 外表缺陷 | 1.缺陷＞10处 2.冷缝＞5处 3.色差＞5处 4.不同标号混凝土施工节点不规范 |  | 麻面、掉皮、起砂等缺陷1～10处 |  | 0.5～4 |  |  |  |
|  |  | 尺寸与偏位 | 缺陷﹥6处 |  | 尺寸不准、偏位等缺陷1～6处 |  | 0.5～4 |  |  |  |
|  |  | 修补 | 每1000m2，超过5处，或批嵌面一处超过1m2，或剁凿、打磨面一处超过2m2 |  | 批嵌面积﹥200cm2或打磨面积﹥600cm2的缺陷1～10处 |  | 0.5～4 |  |  |  |
| 2 | 防水 |  | 1）湿渍﹥6处 2）结构有滴漏、线流水 |  | 结构表面有湿渍1～6处 |  | 0.5～4 |  |  |  |
| 3 | 工程特色 |  | 1、工作量1亿元以上的工程，每增加1千万元加0.1分，最高不超过2分； 2、采用建筑新技术且取得成效，每一项得0.5分，最高不超过2分 3、其他，得1分； |  |  |  |  |  | 3 |  |

| 奉贤区市政（公路）工程优质结构检查评分表（现场质保条件） 表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  | 检查部位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位： |  |  |  |  | 检查人员（签名）： |  |  |  |  |  |  | 检查日期： |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项 | 否决项 |  | 扣分项目 |  |  |  |  | 扣分标准 | 检查及扣分情况 |  |  |  | 应得分 |  | 实得分 |  |
| 1 | 施工组织设计及施工方案 | 无施工组织设计或危险性较大的分部、分项工程施工方案 |  | 审批及签字手续不齐全 |  |  |  |  | 0.2～1 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 施工组织设计、施工方案（含按规定经专家技术评审的专项施工方案）未有效实施 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 材料设备检测管理情况 |  |  | 材料/设备检测管理台帐记录的内容与实际工程情况、工程进度不相符； |  |  |  |  | 0.2～1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 材料/设备先使用后检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 取样员、见证员取样、送样管理不规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 测量仪器及计量器具管理 |  |  | 精度不符合工程实际需要 |  |  |  |  | 0.2～1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 在检定有效期外使用测量仪器及计量器具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 计量、校验证书与实物不一致 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 仪器/器具非专人使用、非专人保管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 现场标准养护室的设置和管理 |  |  | 养护室面积、设施、管理等不符合本市规定要求 |  |  |  |  | 0.2～1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 无试块制作记录、同条件试块养护记录、无效试块报告记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 养护记录不齐全，试块唯一性标识管理和使用不符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 其他检查 |  |  | 施工关键岗位人员未持证上岗 |  |  |  |  | 0.2～1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 无分部/分项质量验收记录 |  | 分部/分项工程质量验收记录（桩基、基础、主体结构）不齐全或不完整；现场灌浆监理旁站、影像资料不齐全 |  |  |  |  | 0.2～1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 永久水准点和沉降观测点的设置不符合规范及设计要求 |  |  |  |  | 0.2～1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 奉贤区市政（公路）工程优质结构检查评分表（质控资料） 表3-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桥梁和高架道路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  |  | 检查部位： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位： |  |  |  |  | 检查人员（签名）： |  |  |  |  |  | 检查日期： |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 检查内容 |  |  |  |  | 扣分标准 |  | 否决项目 | 检查及扣分情况 | 应得分 | 实得分 |
| 1 |  |  | 原材料、成品出厂合格证及现场检验报告 |  |  |  |  | 0.2~1 |  | 涉及工程结构安全的资料存有隐患或弄虚作假，无法保证工程质量真实情况 |  | 5 |  |
|  | 桩基础 |  | 混凝土抗压试验报告及评定 标养试块强度不得大于设计强度180% |  |  |  |  | 0.2~1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 桩基承载力及桩身质量试验报告 |  |  |  |  | 1.0~3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 桩位偏差图 |  |  |  |  | 0.2~1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 分项分部工程质量验收记录 |  |  |  |  | 0.2~1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 原材料、半成品出厂合格证及进场检验报告（砂及混凝土拌合物氯离子含量检测） |  |  |  |  | 0.2~1 |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 锚夹具、预应力筋、支座、伸缩缝等成品合格证及进场检验报告 |  |  |  |  | 0.2~1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土 | 预制梁出厂合格证 |  |  |  |  | 0.2~1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 混凝土抗压试验报告及评定，标养试块强度不得大于设计强度180% |  |  |  |  | 0.2~3 |  |  |  |  |  |
|  | 主体结构 |  | 预应力筋安装、张拉和灌浆记录 |  |  |  |  | 0.2~3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 原材料、成品出厂合格证及进场检验报告 |  |  |  |  | 0.2~1 |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 焊工资格证书 |  |  |  |  | 0.2~1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 钢结构 | 焊接工艺评定及钢结构焊缝检验报告 |  |  |  |  | 0.2~3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高强螺栓抗滑移系数检验报告 |  |  |  |  | 0.2~1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 高强螺栓终拧扭矩检验记录 |  |  |  |  | 0.2~1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分合计 | 15 |  |

| 奉贤区市政（公路）工程优质结构检查评分表（质控资料） 表3-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  |  |  | 检查部位： |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位： |  |  |  |  |  | 检查人员（签名）： |  |  |  |  | 检查日期： |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  | 检查内容 |  |  | 扣分标准 |  | 否决项目 |  | 检查及扣分情况 | 应得分 | 实得分 |
| 1 |  |  |  | 原材料、半成品出厂合格证及进场检验报告 |  |  | 0.2~1 |  | 涉及工程结构安全的资料存有隐患或弄虚作假，无法保证工程质量真实情况 |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 地基处理、SMW工法桩强度检验报告 |  |  | 0.2~1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 地基处理与围护结构 |  |  | 混凝土抗压、抗渗试验报告及评定 |  |  | 0.2~1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 地下墙（成槽、成墙）施工记录 |  |  | 0.2~1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 抗拔桩桩身质量试验报告 |  |  | 0.2~1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 原材料出厂合格证及进场检验报告 |  |  | 0.2~1 |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  |  |  | 混凝土抗压、抗渗试验报告及评定 |  |  | 0.2~1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 蒸压(养)砖、砌块砌筑时龄期 |  |  | 0.2~1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 混凝土及砌体 |  | 钢筋接头试验报告 |  |  | 0.2~1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 防水材料出厂合格证（质保书）及复试报告 |  |  | 0.2~1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主体结构 |  |  | 混凝土结构实体检验资料（同条件养护试块强度、纵向受力钢筋保护层厚度） |  |  | 0.2~1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 防水渗漏检查记录 |  |  | 0.2~1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 基坑变形、地面沉降、建筑物、管线监测资料 |  |  | 0.5~2 |  |  |  |  | 5 |  |
|  |  | 检测和监测 |  | 结构沉降测量资料 |  |  | 0.5~2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 结构裂缝分布图及修补资料 |  |  | 0.5~2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 净空限界复测资料 |  |  | 0.5~2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分合计 | 15 |  |

| 奉贤区市政（公路）工程优质结构检查评分表（实测） 表4-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桥梁和高架道路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  |  | 检查部位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位： |  |  |  |  | 检查人员（签名）： |  |  |  |  |  |  | 检查日期： |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  | 否决项目 |  | 检查标准（允许偏差）（mm） |  |  | 检查情况 |  |  |  |  | 应得分 |  | 实得分 |
| 1 | 车行道净宽 |  |  |  | ±10 |  |  | 检查点数： |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 2 | 人行道净宽 |  |  |  | ±10 |  |  | 合格点数： |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 实测合格率： |  |  | % |  |  |  |  |
| 3 | 墩柱垂直度 |  | 合格率＜90% |  | ≤6 |  |  | 检查点数： |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 4 | 墩柱平整度 |  |  |  | ≤5 |  |  | 合格点数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 墩柱断面尺寸 |  |  |  | ±10 |  |  | 实测合格率： |  |  | % |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 总计得分 |  | 20 |  |  |
| 市政(公路)工程实测点数不少于50点。其中桥梁和高架道路车行道及人行道净宽各不少于10点； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 墩柱垂直度、平整度、断面尺寸各不少于10点。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

是一否考虑预制混凝土桩

| 奉贤区市政（公路）工程优质结构检查评分表（实测） 表4-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  |  |  |  | 检查部位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位： |  |  |  |  |  |  | 检查人员（签名）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检查日期： |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  |  | 检查标准（允许偏差) | 否决项目 | 检查情况 |  |  |  |  |  |  |  |  | 应得分 |  | 实得分 |
| 1 | 混凝土结构 | 墙、柱 |  | 垂直度（mm） | ≤8mm | 合格率＜90% | 检查点数： 合格点数： 实测合格率： |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 2 |  | 板、柱、墙 |  | 平整度（mm） | ≤8mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 梁、柱、墙 |  | 截面尺寸（mm） | （+8～-5）mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | 预留孔洞 中心偏移 |  | 偏差 | ≤8mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 砌体结构 | 墙面 |  | 垂直度 | ≤5mm | 合格率＜90% | 检查点数： 合格点数： 实测合格率： |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 6 |  | 地面 |  | 平整度 | ≤8mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 灰缝 |  | 厚度 | ≤8mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分合计 |  |  |  | 20 |  |  |
| 市政(公路)工程实测点数不少于50点。其中混凝土结构不少于30点，垂直度、平整度和截面尺寸各不少于10点；混凝土结构，合格率90%得基准分18分，每增加1%加0.2分；砌体结构，合格率90%得基准分4分，每增加1%加0.1分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 奉贤区市政（公路）工程优质结构检查评分表（检测） 表5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桥梁和高架道路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称： |  |  |  |  | 检查部位： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位： |  |  |  |  | 检查人员（签名）： |  |  |  |  |  |  | 检查日期： |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 |  |  | 否决项目 | 检查标准（允许偏差）（mm） |  |  | 检查情况 |  |  |  |  |  | 应得分 | 实得分 |
| 1 | 混凝土强度 |  |  | 回弹检测结果不合格 | 回弹检测结果符合设计值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 设计值的0.9倍~1.3倍 |  |  | 检查点数： |  |  |  |  |  | 8 |  |
| 4 |  | 墩台、柱、梁 |  |  |  |  |  | 合格点数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 钢筋保护层厚度 |  |  |  |  |  |  | 实测合格率： |  |  | % |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  | 检查点数： |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 7 |  | 防撞墙 |  |  |  |  |  | 合格点数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  | 实测合格率： |  |  | % |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 得分合计 |  | 12 |  |
| 说明:1）混凝土强度检测的构件龄期宜不少于600℃•天，或按设计规定要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2）任选6个构件作回弹强度检测。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3）钢筋保护层厚度检测总数为6个，其中：墩台、柱、梁类构件共4个，防撞墙2个。每构件测10个点，每出现一个点超标扣0.2分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 奉贤区市政（公路）工程优质结构检查评分表（安全） 表6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： |  |  |  |  | 检查部位： |  |  |  |  |  |
| 施工单位： |  |  |  |  | 检查人员（签名）： |  |  | 检查日期： |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 扣分项目 |  |  |  | 扣分标准 | 否决项目 | 检查情况 | 应得分 | 实得分 |
| 1 |  | 脚手架无专项施工方案、架体搭设无验收、未按设计要求设置安全防护和装置；架体设置未达到消防规范要求； |  |  |  | 0.2～1 | 结构完成之前发生安全生产死亡事故 |  | 2 |  |
|  | 脚手架 | 特殊类脚手架构造存在违规； |  |  |  | 0.2～1 |  |  |  |  |
|  |  | 脚手架杆件、拉结、施工层脚手板等构造有缺陷；防护栏杆、三步踢脚板、四步一隔离、安全网等防护有缺陷； |  |  |  | 0.2～1 |  |  |  |  |
| 2 |  | 建筑本体外防护及周边、吊装坠落区域防护有缺陷； |  |  |  | 0.5～1 |  |  | 2 |  |
|  | 防护设施 | 洞口、临边,电梯井内防护有缺陷； |  |  |  | 0.2～0.8 |  |  |  |  |
|  |  | 卸料平台、吊装区域防护措施有缺陷； |  |  |  | 0.2～0.8 |  |  |  |  |
|  |  | 登高及高处作业设施有缺陷； |  |  |  | 0.2～0.8 |  |  |  |  |
| 3 |  | 临电验收和定期检查未按规范实施； |  |  |  | 0.5～1 |  |  | 1 |  |
|  | 施工用电 | 存在电箱不符合规范要求、未做到三级配电二级保护、以及其他临电配置违规现象； |  |  |  | 0.1～0.8 |  |  |  |  |
|  |  | 存在危险场所未使用安全电压，照明导线未用绝缘子并固定，照明工具防护措施缺损，外电防护不符要求等临电防护违规现象； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在违规用电现象； |  |  |  | 0.2～0.8 |  |  |  |  |
| 4 |  | 无验收手续及验收合格牌； |  |  |  | 0.2～1 |  |  | 1 |  |
|  |  | 非常规安装、使用无技术方案； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 机械设备 | 限位保险、电器防护缺损； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 附墙、缆风绳、通讯等安全装置缺损； |  |  |  | 0.2～0.8 |  |  |  |  |
|  |  | 平台临边、防护门、转动机构等安全防护缺损； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 日常维保、机况机貌差； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 在建工程内有住宿现象； |  |  |  | 1～2 |  |  | 4 |  |
|  |  | 工地的围档封闭未按规定设置、污水未经沉淀排放 |  |  |  | 1～2 |  |  |  |  |
|  |  | 有随地便溺、随意抽烟、违规动火等不文明现象； |  |  |  | 0.5～1 |  |  |  |  |
|  | 文明施工 | 场地道路不畅通； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 场地无排水系统或未保持通畅； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 材料堆放不整齐或未按规定堆放； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 消防器材未按规定设置或失效、未设置合理的消防通道、动火制度不落实；气瓶等危险品管理有缺陷。 |  |  |  | 0.5～1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 得分合计 | 10 |  |